CHECK-LIST 4

ASCENSORE DA CANTIERE

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto dell’ascensore da cantiere.

- Istruzioni prima dell’uso - Controllare l’efficienza della delimitazione della zona intorno all’attrezzatura o dell’installazione della recinzione di base (se presente), compreso il segnale di divieto di accesso a persone non addette (per piattaforme aperte). - Verificare l’assenza di ostacoli lungo il percorso dell’ascensore (ad esempio, per materiali sporgenti dalla struttura servita, per materiali a terra in corrispondenza del percorso dell’ascensore). - Verificare l’efficacia degli ancoraggi della colonna. - Controllare il buono stato di conservazione delle parti elettriche visibili. - Controllare l’efficienza dei comandi presenti sulla base, sul supporto e ai piani serviti. - Controllare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza quali: - paracadute (ad ogni nuova installazione eseguire il drop-test), - dispositivo di fermata a 2,5 metri dal suolo (per piattaforme aperte), - dispositivo anticollisione (per piattaforme aperte), - sblocco manuale del freno di emergenza. - Verificare che le condizioni ambientali rispettino i limiti previsti (ad esempio velocità del vento, presenza ghiaccio). - Eseguire una corsa di prova (salita e discesa) per verificare: - il funzionamento degli ingranaggi (cremagliera-pignone), - il funzionamento delle ruote di scorrimento, - il funzionamento dei finecorsa di salita e discesa, - dispositivo di fermata automatica ai piani, - il corretto avvolgimento/svolgimento del cavo di alimentazione. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni durante l’uso - Non costruire piani di lavoro sopraelevati rispetto al gruppo di carico. - Non superare il carico massimo consentito. - Non abbandonare il gruppo di carico quando si trova in quota, se non in caso di emergenza e facendo uso di idonei dispositivi anticaduta. - Non appendere attrezzi o materiali alla struttura della macchina. - Durante il movimento della macchina distribuire in modo uniforme e stabile i carichi/persone sul supporto del carico. - Prima di movimentare la macchina, verificare la corretta chiusura dei cancelli al piano, della porta della recinzione e delle rampe di accesso al gruppo di carico. - Dopo il caricamento controllare che la porta della cabina e la corrispondente porta esterna siano regolarmente chiuse. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.

- Istruzioni dopo l’uso - Riportare l’ascensore a terra. - Togliere l’alimentazione tramite l’interruttore generale dei quadri elettrici. - Rimuovere il cavo di alimentazione (se di tipo mobile). - Rimuovere la chiave del quadro di base. - Segnalare eventuali guasti e anomalie.