CHECK-LIST 8

RULLO COMPATTATORE

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto del rullo compattatore.

- Istruzioni prima dell’uso - Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare. - Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo. - Verificare la possibilità di utilizzare la funzione vibrante, senza provocare danni a manufatti o sottoservizi esistenti. - Controllare l’efficienza dei comandi in particolare dei dispositivi frenanti e di stazionamento. - Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione. - Verificare che l’avvisatore acustico, il girofaro, il blocco momentaneo del movimento inverso della macchina o il segnale acustico di retromarcia siano funzionanti. - Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (ROPS). - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni durante l’uso - Non ammettere a bordo della macchina altre persone. - Non percorrere trasversalmente i pendii; qualora sia necessario percorrere terreni in pendenza, rispettare scrupolosamente le indicazioni del fabbricante. - Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro. - Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro. - Mantenere sgombro e pulito il posto di guida. - Durante la marcia lungo i bordi verificare costantemente che i tamburi appoggino a sufficienza, anche in considerazione delle caratteristiche del terreno (ad esempio alcuni fabbricanti indicano che è opportuno che essi appoggino per almeno 2/3 della loro larghezza. - Prestare particolare attenzione durante la sterzatura; il baricentro della macchina si sposta verso l’esterno (ad esempio, sterzando a destra, si sposta a sinistra). - Salire e scendere dalla macchina utilizzando gli appositi gradini e maniglie di appiglio. - Segnalare tempestivamente malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Pulire gli organi di comando da grasso e olio. - Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del fabbricante e segnalando eventuali guasti e anomalie.