CHECK-LIST 10

PERFORATRICE PER MICROPALI

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto della perforatrice per micropali.

- Istruzioni prima dell’uso - Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre. - Verificare l’eventuale presenza di linee elettriche o altre condutture interrate. - Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti o segnalando le superfici cedevoli. - Controllare la pendenza dei percorsi in relazione alle potenzialità della macchina. - Controllare il percorso di eventuali cavi o condutture idrauliche o pneumatiche (ad esempio tubo dell’aria compressa) appoggiate al suolo e adottare adeguate protezioni in corrispondenza degli attraversamenti. - Controllare che non ci siano persone nell’area circostante la macchina durante gli spostamenti. - Segnalare e delimitare l’area di lavoro. - Verificare il corretto funzionamento di comandi, strumenti e indicatori. - Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione naturale, dell’avvisatore acustico e del girofaro. - Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere. - Controllare la chiusura di tutti gli sportelli e carter (ad esempio vano motore). - Verificare la presenza dei carter degli organi in movimento. - Verificare il funzionamento del caricatore di aste. - Verificare il funzionamento dell’argano di servizio e l’efficienza dei suoi componenti (es. fune, gancio). - Stoccare adeguatamente le aste su appositi cavalletti. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni durante l’uso - Non indossare indumenti con parti svolazzanti. - Operare solo con piena visibilità di tutte le manovre dalle posizioni consentite dal fabbricante. - Mantenere costante il collegamento con l’operatore a terra (sottomacchina). - Stabilizzare opportunamente la sonda di perforazione. - Richiedere l’aiuto del sottomacchina per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità non è sufficiente. - Durante il caricamento/rimozione degli elementi di aste di perforazione da parte dell’aiuto perforatore, mantenere ferma la testa di rotazione. - Mantenere pulita e sgombra l’area di intervento dai cumuli di terra e fango dovuti all’espurgo del foro. - Serrare correttamente le aste. - Utilizzare il sistema di captazione delle polveri in caso di perforazione “a secco”. - Eseguire gradualmente tutte le manovre. - Durante gli spostamenti abbassare l’apparato di perforazione (mast). - Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Posizionare correttamente la macchina in configurazione di riposo, azionare i freni e spegnere il motore. - Effettuare un’ispezione visiva intorno alla macchina per controllare le eventuali anomalie o perdite di oli o altri liquidi. - Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento seguendo le indicazioni del fabbricante. - Utilizzare idonea attrezzatura per raggiungere la parte alta dell’apparato di perforazione (mast). - Segnalare eventuali guasti e anomalie.