CHECK-LIST 13

TAGLIALATERIZI

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto della taglialaterizi.

- Istruzioni prima dell’uso - Verificare la stabilità della macchina. - Verificare che l’area di lavoro intorno alla macchina sia sufficientemente ampia, sgombra da materiale e illuminata. - Verificare che il percorso e la disposizione del cavo di alimentazione non intralci le manovre, i passaggi o che sia adeguatamente protetto. - Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando, compreso l’arresto di emergenza (ove presente). - Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, per la parte visibile. - Verificare l’efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un’interruzione e ritorno dell’energia elettrica (bobina di sgancio). - Verificare la presenza e l’efficienza della protezione del disco. - Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione, ove presenti. - Verificare la presenza del paraspruzzi. - Verificare l’efficienza della tavola portapezzo. - Verificare il funzionamento dell’impianto dell’acqua.

- Istruzioni durante l’uso - Non abbandonare la macchina in funzione. - Non eseguire operazioni di registrazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento. - Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale di scarto. - Scollegare l’alimentazione elettrica durante le pause. - Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Togliere la tensione alla linea di alimentazione agendo sull’interruttore posto sul quadro e staccando il cavo di alimentazione. - Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente. - Segnalare eventuali guasti e anomalie.