CHECK-LIST 14

ELEVATORE A BANDIERA

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto dell’elevatore a bandiera.

- Istruzioni prima dell’uso - Verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra. - Verificare la presenza degli staffoni (robusti e rigidi sostegni laterali) e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale nella quale è installato l’elevatore. - Verificare l’integrità della struttura portante l’elevatore. - Con ancoraggio: verificare l’efficienza del puntone di fissaggio. - Verificare l’efficienza della sicura del gancio e dei morsetti ferma-fune con redancia. - Verificare l’efficienza del freno del motore. - Verificare l’efficienza del finecorsa di salita. - Verificare che restino almeno due spire di fune avvolte nel tamburo a fine corsa in discesa. - Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili. - Verificare l’efficienza dell’interruttore di linea o del quadro elettrico presso l’elevatore. - Verificare la funzionalità della pulsantiera. - Transennare a terra l’area di tiro, anche durante la fase di montaggio dell’elevatore. - Verificare l’adeguatezza del cavo di alimentazione secondo i requisiti richiesti dal fabbricante (ad esempio sezione del cavo). - Posizionare il cavo di alimentazione in modo da evitarne danneggiamenti. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni durante l’uso - Non lasciare carichi sospesi incustoditi. - Non utilizzare la fune dell’elevatore per imbracare carichi. - Non eseguire tiri in obliquo (i carichi devono essere sollevati con tiro verticale). - Accertarsi che la zona di corsa del carico sia sgombra da ostacoli. - Mantenere gli staffoni in posizione. - Usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni. - Usare i contenitori adatti al materiale da sollevare. - Verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio. - Prima di sganciare il carico, accertarsi che sia appoggiato stabilmente. - Verificare il corretto avvolgimento della fune sul tamburo. - Arrestare la salita del carico prima dell’intervento del finecorsa, utile in caso di errata manovra. - Per l’operatore a terra: non sostare sotto il carico e utilizzare l’adeguata segnaletica gestuale/verbale per il corretto sollevamento dei carichi. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Avvolgere il cavo fino in prossimità del tamburo. - Scollegare elettricamente l’elevatore. - Ritrarre l’elevatore all’interno dell’area di lavoro. - Segnalare eventuali guasti e anomalie.