CHECK-LIST 15

PIASTRA VIBRANTE

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto della piastra vibrante.

- Istruzioni prima dell’uso - Verificare la consistenza dell’area da compattare. - Verificare l’efficienza dei comandi. - Verificare l’efficienza del carter coprimotore. - Verificare l’efficienza del carter della cinghia di trasmissione.

- Istruzioni durante l’uso - Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza. - Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati. - Tenere saldamente l’impugnatura e mantenere una postura corretta durante l’attività. - Rispettare i limiti di pendenza del terreno indicati dal fabbricante. - Durante il rifornimento di carburante tenere a disposizione un estintore, spegnere il motore, attendere il suo raffreddamento e non fumare. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Chiudere il rubinetto del carburante. - Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento. - Segnalare eventuali guasti e anomalie.