CHECK-LIST 16

TAGLIASFALTO A DISCO

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto della tagliasfalto a disco.

- Istruzioni prima dell’uso - Delimitare e segnalare l’area d’intervento. - Verificare la presenza di cavi e tubi interrati. - Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando. - Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili. - Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione. - Verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua. - Verificare l’integrità dei dispositivi di sicurezza, in particolare della protezione del disco.

- Istruzioni durante l’uso - Non forzare l’operazione di taglio. - Non lasciare la macchina col disco in moto senza sorveglianza. - Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati (con motore a combustione interna); in caso contrario prevedere un’aerazione sufficiente. - Non avvicinarsi alle parti calde, come ad esempio motore e marmitta. - Non eseguire tagli su materiali non compatti (per esempio pavimentazioni in blocchetti autobloccanti). - Mantenere costante l’erogazione dell’acqua. - Se la macchina è ferma con il motore spento, chiudere il rubinetto del carburante. - Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Chiudere il rubinetto del carburante. - Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione. - Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento. - Segnalare eventuali guasti e anomalie.