CHECK-LIST 18

DECESPUGLIATORE

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto del decespugliatore.

- Istruzioni prima dell’uso - Segnalare l’area d’intervento o farla sorvegliare da un addetto per il rispetto della distanza di sicurezza. - Verificare il corretto fissaggio del dispositivo di taglio. - Verificare l’integrità della lama. - Verificare la lunghezza del filo (quando presente). - Verificare l’efficienza della protezione dell’organo di taglio. - Verificare l’integrità delle protezioni del motore. - Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando (avviamento, arresto, acceleratore). - Controllare il funzionamento del blocco del comando dell’acceleratore. - Verificare il corretto posizionamento dell’imbracatura a cinghia per il bilanciamento del decespugliatore. - Verificare il funzionamento dello sganciamento rapido dell’imbracatura a cinghia. - Controllare la corretta regolazione del minimo dell’acceleratore, per il fermo dell’organo di taglio. - Controllare che le impugnature siano pulite.

- Istruzioni durante l’uso - Non lavorare in posizione instabile. - Non avvicinarsi alle parti calde, come ad esempio la marmitta, durante le pause. - Non rimuovere eventuale materiale inceppato nel dispositivo di taglio con il motore avviato. - Impugnare saldamente il decespugliatore, con entrambe le mani e mantenendo la corretta postura. - Durante il rifornimento di carburante tenere a disposizione un estintore, spegnere il motore, attendere il suo raffreddamento e non fumare. - Spegnere l’utensile nelle pause di lavoro. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione. - Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento. - Segnalare eventuali guasti e anomalie.